北京广播学院现代远程教育

2004年通信工程专业知识考试

复习大纲

说明：考生要求具有大专文化水平，学习过电路原理及电子线路等相关课程。考试涉及以上两门课程中的相关内容。

在大纲中提到的概念、公式、练习题及其类型希望大家能够熟练掌握。

参考书目：1.《电路原理考试参考书》（专升本（非师范类）入学考试参考丛书），中央广播电视大学出版社

2.《电子技术基础考试参考书》（专升本（非师范类）入学考试参考丛书），中央广播电视大学出版社

如果购买不到这两本书，也可以找相关的复习参考书，并做一些相关的练习。复习重点是一样的。

考试内容比例分配：电路原理部分50%，   电子线路部分：50%。

考试类型及所占分数比例分配：

1．选择题：15%

2．填空：15%

3．分析计算：70%

考试复习内容：

一．《电路原理》部分

1．电阻电路元件和电路的基本定律

理解电流、电压及其参考方向概念。掌握电功率和电能量的定义并理解其物理意义。熟练掌握电阻元件、电流源、电压源的伏安关系。

熟练掌握基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律。

熟练掌握分压电路、分流电路的电压、电流计算。

练习：第19～21页 第一章自测检验题 1-1～1-14。

2．等效电路及化简的分析方法

理解等效电路的概念。

熟练掌握二端电阻网络的等效、含独立源的二端网络的等效、含独立源和电阻的二端网络的等效、含受控源电路及其混联的等效化简分析。

掌握T形电阻网络与π形电阻网络的等效变换。

练习：第36～37页 第二章自测检验题2-1～2-9。

3．电阻电路的一般分析方法

熟练掌握用网孔分析法和节点分析法求解电阻电路。

练习：第52～53页 第三章 自测检验题 3-1～3-9。

二．《电子线路》部分

1．半导体器件基础

了解常用半导体器件的工作原理，熟悉它们的外部特性及其主要参数。

理解半导体中两种载流子——电子和空穴的物理意义。了解本征半导体、本征激发的特点。

理解N型半导体和P型半导体的物理意义。

了解PN结的形成。熟练掌握PN结的单向导电性，理解的伏安特性方程的物理意义。

理解二极管的外部特性及其主要参数。

了解晶体三极管结构。熟悉三极管的特性曲线。理解晶体三极管处于放大状态下电流分配关系及其放大条件。

练习：第19页  自测题1．1 ～1．2 （1）；

第20页  自测题1．4 ；

第21页 思考题和习题1．2．1～1．3．3。

2．放大电路基础

理解三种基本放大电路的组成、工作原理及特点，熟练掌握上述电路及由他们组成的多级放大电路的静态及动态分析。

理解放大和放大电路的性能指标（增益，输入电阻，输出电阻）的概念。

掌握单管共射放大电路的组成及工作原理。

熟练掌握用估算法求解共射电路的静态工作点。

一般了解用图解法分析正弦信号波形时放大电路的工作状态，进而分析非线性失真（饱和失真和截至失真），确定最大输出电压幅度。

熟练掌握三极管的混合π参数等效电路分析方法，要求会画放大电路的直流通路和交流通路，并求解共射放大电路的指标。

了解共基、共集电路的指标特点。

了解多级放大电路的耦合方式。掌握阻容耦合放大器的工作原理和指标计算。

会计算有共射电路组成的多级放大器的性能指标。

练习：第58～59页  自测题2. 1～2. 3；

第60～62页  思考题和习题2. 2. 2～2. 4. 3；

第63页     思考题和习题2. 5. 4；

第68页     思考题和习题2. 8. 1，2. 8. 2。

试题类型举例：

一 、选择题

1.  N型半导体是在四价本征半导体中加入以下物质后形成的【   】

A．电子    B. 空穴    C.  三价硼元素   D. 五价锑元素

2. 在杂质半导体中，少数载流子的浓度主要取决于【   】

A．掺杂工艺   B. 杂质浓度   C. 温度   D. 晶体缺陷

3. 图1所示电路中的电流为【   】

A．12 A    B. 9 A      C.18 A      D. 3 A

I

0.5Ω   0.5Ω

_

+

3V

6V

+

_

图1

4．图2所示电路元件元件X【   】

A． 吸收功率12w    B. 提供功率12w   C. 吸收功率3w   D.提供功率3w

2A

_

6V

+

O

O

X

图2

5. 某放大电路在负载开路时的输出电压为6V，当接入2kΩ负载后，其输出电压将为4 V，这表明该放大电路的输出电阻为【   】

A.   10 kΩ      B.    2 kΩ   C.  1 kΩ     D.   0.5 kΩ

二、填空

1．一个具有6条支路3个节点的电路，可以列出独立的KCL方程       个，可以列出独立的KVL方程       个。

2. 图3 所示电路中，D为理想二极管，则当=24V时，I=       A，当 US= - 24V，I=       A。

8Ω         4Ω

+

US

_

D

4Ω

I

图3

3. 在双极型三种基本放大电路中，当希望从信号源索取电流小，应选用      组态；希望既能放大电流又能放大电压，应选用      组态。

4. 晶体三极管工作在放大状态时，集电结处于      偏置，发射结处于      偏置。

三、分析与计算

1．试用节点法求图4所示电路中的电压U。

- 6V +

1Ω

4Ω

B

C

A

+

U

_

2Ω

3Ω

5A

D

图4

2. 已知图5 所示放大电路中，rbe1=1.6kΩ，β =60。

试计算（1）电路的中频电压放大倍数。

（2）输入电阻Ri、输出电阻Ro。

30kΩ

10kΩ

8kΩ

4kΩ

0.5kΩ

C1

C2

+

UO

_

O

O

O

+

Ui

_

图5

O

+18V